# AXI2AXI DMA 軟體編程指南

v0.2 檢視草稿　繁體中文版

本版依最初規劃的八個主題重新分章。功能內容以既有 Specification v0.2 為主，保持 APB3、32-bit address、1～4096 bytes、既有 register map 與 status codes。這是文件結構修訂，不變更硬體或軟體契約。

| 項目 | 基準 |
| --- | --- |
| 主要規格 | AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2 |
| 架構文件 | AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2 |
| Register map | AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1 |
| RTL 核對基準 | 62afb73f64ca |
| 伴隨文件 | Datasheet v0.2 |

## 章節目錄

1  Register map

2  Register bit field

3  Software programming flow

4  Interrupt

5  Error handling

6  Transfer restrictions

7  C 與 pseudo code example

8  Software visible limitations

附錄 A 提供規格項次對照與版本紀錄。

# 1 Register map

本 IP 是 APB3 控制、Source AXI read 與 Target AXI write 的單筆 DMA。CPU register base address 由 SoC 決定；DMA address 必須是兩端 AXI 可見的 32-bit bus address，不一定等於 CPU virtual address。沒有 64-bit HI register、DONE bit、IRQ_ENABLE、VERSION 或 ABORT register。（規格第 1～6 項）

| Offset | Register | 存取 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | DMA_SRC_ADDR | R/W | 32-bit Source byte address |
| 0x004 | DMA_TARGET_ADDR | R/W | 32-bit Target byte address |
| 0x008 | DMA_LENGTH | R/W | Length minus one 與 Single modes |
| 0x00C | DMA_CTRL | 讀寫不同 | START BUSY STATUS_CODE |
| 0x010 | INTR_CTRL | R / W1C | IRQ pending 與清除 |

CPU access address = SoC 指定的 DMA register base + byte offset。所有 registers 以 32-bit APB 存取，offset 必須對齊 4 bytes。表中的 R/W、RO、W1C 是欄位屬性；DMA_CTRL 的 read/write 同址但語意不同。

## 1 1 APB access 規則

APB data 固定 32 bits，PREADY 固定為 1，無 wait states。APB 完成條件為 PSEL && PENABLE && PREADY。未知或非 4-byte aligned offset 回 PSLVERR；非法讀取回 0、非法寫入不改變狀態。Reserved bits 為 RAZ/WI。

## 1 2 Reset 與初始狀態

全部 software-visible registers reset=0，BUSY=0、NO_ERROR=0、IRQ pending=0，兩端預設 Burst。DMA_LENGTH=0 是 1-byte 配置，不會自動啟動。Reset 後 status=0 不是一筆完成通知。（規格第 6、12、25 項）

# 2 Register bit field

## 2 1 DMA_SRC_ADDR 0x000

| Bits | 欄位 | Access | Reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | SRC_ADDR | R/W | 0 | 32-bit Source byte address；須對齊 BYTES_PER_BEAT |

## 2 2 DMA_TARGET_ADDR 0x004

| Bits | 欄位 | Access | Reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | TARGET_ADDR | R/W | 0 | 32-bit Target byte address；須對齊 BYTES_PER_BEAT |

兩端地址均由本次 accepted START 快照使用。Configuration 在執行中可改寫，只影響下一筆快照；不存在 HI registers。（規格第 6.1、6.2、11 項）

## 2 3 DMA_LENGTH 0x008

| Bits | 欄位 | Access | Reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:18 | RESERVED | RAZ/WI | 0 | 讀 0，寫忽略 |
| 17 | TARGET_SINGLE | R/W | 0 | 1: AWLEN=0; 0: Burst |
| 16 | SOURCE_SINGLE | R/W | 0 | 1: ARLEN=0; 0: Burst |
| 15:12 | RESERVED | RAZ/WI | 0 | 讀 0，寫忽略 |
| 11:0 | LENGTH_MINUS_1 | R/W | 0 | Transfer bytes minus one |

B = AXI_DATA_WIDTH / 8

TRANSFER_BYTES = (DMA_LENGTH & 0xFFF) + 1

DMA_LENGTH = (nbytes - 1) | (source_single << 16)

| (target_single << 17)

合法 byte count 是 1～4096。Software 必須先檢查範圍，再計算 nbytes−1；不可把 0-byte 或 4097-byte request 截斷至 12 bits。Reset value=0 代表 1 byte、兩端 burst，不代表 0-byte DMA。（規格第 6.3 項）

| Bytes | 兩端 Burst 編碼 |
| --- | --- |
| 1 | 0x00000000 |
| 4 | 0x00000003 |
| 10 | 0x00000009 |
| 4096 | 0x00000FFF |

Single 僅改 burst length，AxSIZE 仍是 full data width。BUSY 期間三個 configuration registers 可寫，只影響下一筆 snapshot，不產生 CONFIG_ERROR。此能力不是 command queue，軟體仍須等前筆结果與 recovery 完成再 START。（規格第 6、11 項）

## 2 4 DMA_CTRL 0x00C

| Bits | 欄位 | Access | Reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | BUSY / START | R / W1 | 0 | Read：同步 BUSY；Write 1：START command |
| 30:4 | RESERVED | RAZ/WI | 0 | 讀 0，寫忽略 |
| 3:0 | STATUS_CODE | RO | 0 | 首個錯誤或正常結果；code 見第 5 章 |

全部 reset 值為 0。START 是 write-one command，不需再寫 0，也不保存成可讀 bit。DMA_CTRL[31] 的 read 是 BUSY，write 是 START；不得用 read-modify-write 啟動或清 status。寫 status low bits 不會清除 status。（規格第 6 項）

Accepted START 才清除舊 STATUS_CODE 與 pending IRQ，並取得本次 snapshot。Known BUSY 時 START 忽略，不修改舊結果。Software 不得利用 BUSY CDC 尚未上升的空窗重送 START；未收妥前次結果也不得 START。（規格第 11、18 項）

## 2 5 INTR_CTRL 0x010

| Bits | 欄位 | Access | Reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:1 | RESERVED | RAZ/WI | 0 | 讀 0，寫忽略 |
| 0 | IRQ_PENDING | R / W1C | 0 | Read：pending；Write 1：clear；Write 0：無作用 |

INTR_CTRL 只有 bit 0 為 W1C；清 IRQ 不清 STATUS_CODE、不取消 DMA，也不代表 recovery 完成。STATUS_CODE 保留首個錯誤至 accepted START 或 reset。沒有 sticky W1C DONE/ERROR bit fields。（規格第 6、9、10 項）

最小 command 寫法為 write32(DMA_CTRL, 0x80000000)。Clear IRQ 使用 write32(INTR_CTRL, 1)，不對 DMA_CTRL read-modify-write。Status 與 interrupt lifecycle 的詳細規則見第 4、5 章。

# 3 Software programming flow

## 3 1 初始化與 buffer ownership

確認 clocks/reset、memory map、AXI_DATA_WIDTH、interrupt controller 與存取權限。Driver 須以 lock 與軟體 active state 序列化整段設定、START、等待與結果擷取；ISR 和 polling 不得同時消耗同一 pending event。BUSY 同步值不能取代 driver ownership。（規格第 11、25 項；driver 建議）

系統沒有保證 cache coherence。依平台 DMA API 處理 source clean、destination ownership／invalidate 及 memory barriers，確保 START 前資料可見，完成或 recovery 後再讓 CPU 使用 Target。範例的 platform hooks 由 BSP/OS 實作。

## 3 2 單筆傳輸流程

取得 driver lock 與 software command ownership，确认前次结果已收妥且 recovery 結束。

檢查 Source/Target bus address、alignment、1～4096-byte length 與 memory region；依平台 DMA API 準備 cache。

清除已收妥的舊 IRQ pending，再依序寫 Source、Target 與 length-minus-one 及 Single modes。

完成 ordered MMIO 與 write barrier，再寫 DMA_CTRL[31]=1；不要重送 START。

等待本次 IRQ pending/event，再讀 DMA_CTRL 的 STATUS_CODE 與 BUSY；不得只看 START 後的 BUSY=0。

先保存結果，再 W1C 清 IRQ。NO_ERROR 加正常 completion 才算成功；error 按第 5 章 recovery。

確認 obligation 結束或 coordinated reset 完成，再返回 CPU buffer ownership 並允許下一筆 START。

Accepted START 先清舊 status/IRQ、取快照、跨域驗證，合法才執行；misalignment 不發 AXI 並回 CONFIG_ERROR。不能要求 polling 一定看到 BUSY 先變 1，短傳輸可能在讀取前已完成。（規格第 11、18、25 項）

# 4 Interrupt

IRQ 為 level，任何 completion/error 都設 pending，無硬體 enable/mask。Polling 可讀 pending 而將 CPU interrupt controller mask；ISR 模式則由 interrupt controller 開啟及 acknowledge。新 event 與 W1C 或 START clear 同拍，event set 優先。（規格第 9 項）

| 事件 | Pending 與結果 |
| --- | --- |
| 正常 completion | IRQ_PENDING=1; STATUS_CODE=0 |
| Configuration error | IRQ_PENDING=1; STATUS_CODE=0xC; BUSY=0 |
| RESP error 或 timeout | 先發 pending/status，BUSY 可繼續為 1 |
| RLAST protocol fault | 發 error event，BUSY 保持 1 至 reset |

IRQ 是 PCLK-domain 的 level signal。W1C 或 accepted START 清 pending；同拍新 event set 優先。單一錯誤 episode 只發一次 error IRQ，recovery 不追加 success IRQ。清 IRQ 不解除 BUSY，也不清 STATUS_CODE。（規格第 9 項）

## 4 1 Polling 與 ISR 分工

Polling 讀 INTR_CTRL[0]；CPU interrupt controller 可 mask 對應線路。Interrupt mode 要在 START 前準備 active state 與 result storage。ISR 保存 status、W1C pending、平台 IRQ acknowledge，再喚醒 worker；worker 進行 recovery 與 cache completion。不可讓 ISR 與 polling 各自清同一 event。

清 pending 只處理 DMA IRQ source；interrupt controller 的 end-of-interrupt 需依平台規定執行。錯誤輸出不可宣告整筆成功，cache 維護也不能修復已部分改寫的內容。

第 7 章提供 polling 與 ISR/worker C-style 範例；本章只定義 interrupt 語意與處理順序。

# 5 Error handling

| Code | 名稱 | 解讀與處置 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | NO_ERROR | 無錯誤；須有本次 completion event 才能判定成功 |
| 0x8 | SRC_RESP_ERROR | RRESP 非 OKAY；等待 obligation recovery |
| 0x9 | DST_RESP_ERROR | BRESP 非 OKAY；Target 可能部分更新 |
| 0xA | SRC_TIMEOUT | Source 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xB | DST_TIMEOUT | Target 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xC | CONFIG_ERROR | 位址未對齊；不發 AXI transaction |
| 0xD | SRC_PROTOCOL_ERROR | RLAST 不符；須 coordinated reset |

Success 必須是本次 completion event 且 NO_ERROR；reset 後的 status=0 或 accepted START 清 status 都不能表示成功。Error IRQ 可在 BUSY=1 時出現；保存 code 後可清 IRQ，但仍需等 obligation recovery。Error 後 Target 可能部分改寫，不可當作有效完整輸出。（規格第 9、10、15 項）

## 5 1 Status 保存與錯誤優先序

只有 RRESP/BRESP=OKAY 成功。First-error-wins；首次同拍兩端錯誤以 Source 優先，同端 protocol > RESP > timeout。後續 protocol fault 即使未覆蓋先前 code，仍會使 BUSY 鎖住直到 reset。（規格第 10、23 項）

未列出的 status codes reserved。首個 error 保留至 accepted START 或 reset，W1C 不清除。Error 後停止建立新 transaction，已 assert VALID 的 request 或 accepted burst 仍須正常收尾；Timeout 不等於取消。（規格第 6、10、20 項）

## 5 2 Recovery 與 destination 有效性

0xD 必須 coordinated reset。其他 code 若 BUSY 永不下降也可能是後續 protocol fault 或永久 stall，須由平台有期限 recovery 判斷；不可因先前 code 不是 0xD 就保證能自動恢復。（規格第 10、20、23 項）

Software deadline 到期不等於硬體取消。RESET_REQUIRED 路徑必須保留 active/recovery ownership，先 coordinated reset，再釋放 buffers 或啟動下一筆；即使 code_out 尚未寫入也必須遵守此流程。

## 5 3 APB access error

傳輸量不符：核對 length-minus-one、byte count、Single 不是 byte read、實際 AXI_DATA_WIDTH 與末 beat WSTRB。APB PSLVERR 與 DMA CONFIG_ERROR 不同：前者是 register access 非法，後者是 accepted START 後位址 alignment validation。（規格第 5、6、7 項）

# 6 Transfer restrictions

B=AXI_DATA_WIDTH/8。兩端 address 必須對齊 B，length 可任意 1～4096 bytes。Misalignment 在 START validation 時回 CONFIG_ERROR，不發 AXI、BUSY=0 並設 IRQ。APB offset 對齊則固定 4 bytes，與 DMA data alignment 是不同條件。（規格第 5、7、18 項）

跨 4KB page 由硬體拆 burst，軟體不用自行切 page。但超過 4096 bytes 必須拆多筆 DMA。每筆下一個 start address 仍須對齊 B，所以除了最後一筆外，chunk length 宜為 B 的倍數；4096 是所有合法 B 的倍數。（規格第 6、8 項；driver 建議）

Source 尾端會讀 ceil(length/B)×B bytes。最後不足一 beat 的多讀 bytes 不寫至 Target，但 Source memory region 必須可讀；peripheral 可能有 side effect。例：32-bit、1 byte 仍讀 4 bytes，Target WSTRB=0001。（規格第 21 項）

硬體 address 超過 0xFFFFFFFF 以 modulo 2^32 wrap，overflow 與 overlap 不判 CONFIG_ERROR。Driver 建議用 64-bit arithmetic 檢查 Source rounded read span 與 Target byte span 不跨 2^32，並拒絕 overlap；這是軟體安全策略，不是硬體限制。（規格第 8、25 項）

| 操作 | 配置或結果 |
| --- | --- |
| 10 bytes: src=0x1000, dst=0x2000, B=4 | DMA_LENGTH=0x9; WSTRB=1111,1111,0011 |
| 4096 bytes, both Burst | DMA_LENGTH=0x00000FFF |
| 4096 bytes, Source Single | DMA_LENGTH=0x00010FFF |
| 4096 bytes, both Single | DMA_LENGTH=0x00030FFF |
| B=4, src=0x1001 | START → CONFIG_ERROR 0xC + IRQ；無 AXI |

單筆不需要對齊 4KB page；硬體依兩端 boundary 獨立切 burst。拆多筆大型 transfer 的程式必須在每筆完成/recovery 後才發下一筆。若 Source 與 Target AXI maps 不同，overlap 判斷須依實際映射的 memory 判定，不能只比較 raw bus address。（規格第 8、25 項；driver 建議）

# 7 C 與 pseudo code example

## 7 1 Polling C 範例

以下為 C-style 範例，不是可直接連結的 driver。Caller 必須持有 lock、軟體狀態確定無 active command，且 CPU IRQ 路徑不得同時 W1C。mmio_read32/write32 須為 ordered MMIO；deadline_expired 使用平台 timer。

enum { SRC=0x000, DST=0x004, LEN=0x008,

CTRL=0x00C, INTR=0x010 };

#define BUSY 0x80000000u

#define START 0x80000000u

#define CODE_MASK 0xFu

/* Platform hooks: MMIO, barriers, timer and DMA cache API. */

/* Return RESET_REQUIRED keeps device/buffers owned by driver. */

int dma_poll(uint32_t src, uint32_t dst, uint32_t n,

uint32_t beat_bytes, uint32_t *code_out) {

if (!n || n > 4096 || !beat_bytes) return BAD_ARG;

if ((src % beat_bytes) || (dst % beat_bytes)) return BAD_ARG;

uint64_t span = ((uint64_t)n + beat_bytes - 1)

/ beat_bytes * beat_bytes;

if ((uint64_t)src + span > (1ull << 32) ||

(uint64_t)dst + n > (1ull << 32)) return BAD_ARG;

if (dma_regions_overlap(src, span, dst, n)) return BAD_ARG;

if (mmio_read32(CTRL) & BUSY) return DEVICE_BUSY;

platform_dma_prepare(src, span, dst, n);

mmio_write32(INTR, 1u); /* old result already consumed */

mmio_write32(SRC, src);

mmio_write32(DST, dst);

mmio_write32(LEN, n - 1u); /* both sides Burst */

platform_dma_write_barrier();

platform_start_deadline();

mmio_write32(CTRL, START);

while (!(mmio_read32(INTR) & 1u)) {

if (deadline_expired()) return RESET_REQUIRED;

}

platform_dma_read_barrier();

uint32_t code = mmio_read32(CTRL) & CODE_MASK;

*code_out = code;

mmio_write32(INTR, 1u);

if (code == 0xDu) return RESET_REQUIRED;

platform_start_recovery_deadline();

while (mmio_read32(CTRL) & BUSY) {

if (recovery_deadline_expired()) return RESET_REQUIRED;

}

platform_dma_finish(dst, n); /* return CPU ownership */

return code == 0 ? SUCCESS : DMA_ERROR;

}

Software deadline 到期不等於硬體取消。RESET_REQUIRED 路徑必須保留 active/recovery ownership，先 coordinated reset，再釋放 buffers 或啟動下一筆；即使 code_out 尚未寫入也必須遵守此流程。

## 7 2 Interrupt 與 recovery C 範例

中斷模式由 interrupt controller 設定 IRQ 路由與 mask。START 前先設定 driver active state 與 event storage，避免極短傳輸先完成。ISR 保存 status，清 pending 並通知 worker；wait/recovery/cache completion 留给 worker 處理，不在 ISR 長時間 busy-wait。

void dma_isr(void) {

if (!(mmio_read32(INTR) & 1u)) return;

platform_dma_read_barrier();

uint32_t ctrl = mmio_read32(CTRL);

driver_capture_result(ctrl & CODE_MASK, !!(ctrl & BUSY));

mmio_write32(INTR, 1u);

platform_irq_ack();

driver_wake_worker();

}

void dma_result_worker(void) {

uint32_t code = driver_saved_code();

platform_start_recovery_deadline();

if (code == 0xDu) {

platform_coordinated_reset();

driver_report_failed_buffer(code);

driver_release_after_reset();

return;

}

while (mmio_read32(CTRL) & BUSY) {

if (recovery_deadline_expired()) {

platform_coordinated_reset();

driver_report_failed_buffer(code);

driver_release_after_reset();

return;

}

platform_wait_or_yield();

}

platform_dma_finish_saved_destination();

driver_report_result(code);

driver_release_command();

}

ISR/worker 的 event storage 與 active state 須同步，worker 必須在結果保存完畢後才運作；上例的 helpers 代表平台原子同步與 IRQ acknowledgement，不是 IP register。無新 success IRQ 通知 error recovery 結束，因此 worker 檢查 BUSY 或執行有期限 reset recovery。（規格第 9、20 項）

deadline hooks 使用平台 timer，prepare/finish hooks 處理 DMA mapping、cache 與 ownership，read/write barrier hooks 處理 MMIO/memory ordering；helpers 不代表新增 IP registers。beat_bytes 由已知硬體 parameter 決定，不從未定義的 capability register 讀取。

# 8 Software visible limitations

| 限制 | Software 責任 |
| --- | --- |
| Single command / no queue | 以 lock 與 active state 序列化 START |
| BUSY CDC delay | 等待本次 event，不以立即 BUSY=0 判完成 |
| No software Abort | 等待完成或有期限 coordinated reset recovery |
| No IRQ mask register | 於 CPU interrupt controller 管理 mask |
| No DONE bit / progress counter | pending + status 判結果；無有效完成 byte-count 回報 |
| No overlap / overflow check | 自行檢查 memory ranges 及映射 |
| No atomic rollback | 錯誤 Target 視為可能部分更新 |
| No cache coherence guarantee | 使用平台 DMA API 與 barriers |

BUSY 期間 configuration writes 合法，但沒有命令佇列；未收妥前筆結果或 recovery 未结束，不可再次 START。Protocol fault 或永久 stall 可使 BUSY 一直為 1，IRQ W1C 不解鎖。軟體不可依賴 RTL 額外的 start_pending guard 取代規格所要求的序列化。（規格第 11、20、23、25 項）

## 8 1 常見誤用

| 常見誤用 | 正確做法 |
| --- | --- |
| DMA_LENGTH = nbytes | DMA_LENGTH = nbytes - 1 |
| Single = byte access | Single 仍是 full-width beat |
| BUSY=0 after START = done | 等待本次 IRQ pending/event |
| W1C clears status | 只清 IRQ pending |

# 附錄 A 規格對照與版本紀錄

| 章節 | 規格項次 |
| --- | --- |
| 1 Register map | 5, 6, 12 |
| 2 Register bit field | 6, 9–11, 18 |
| 3 Software programming flow | 11, 15, 18, 25 |
| 4 Interrupt | 9, 25 |
| 5 Error handling | 6, 10, 20, 23, 24 |
| 6 Transfer restrictions | 6–8, 21, 25 |
| 7 C 與 pseudo code example | 6, 9–12, 18, 20, 23, 25 |
| 8 Software visible limitations | 6, 8–12, 20, 21, 23, 25 |

## 文件來源與適用基準

doc/specification/AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2.txt
doc/architecture/AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2.md
doc/architecture/register_map/AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1.md
rtl/axi_dma_ctrl.v; rtl/dma_apb_regs.v

主要依據為既有 Specification v0.2，核對 RTL commit 62afb73f64ca。文件章節編號與規格項次不同：正文括號中的「規格第 n 項」指原規格項次。RTL 的 start_pending guard 是額外保護，不擴充軟體契約。

## 版本紀錄

| Version | Date | 修訂內容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-05 | 依既有規格製作初稿 |
| v0.2 | 2026-10-05 | 恢復原規劃八章，Datasheet 加入 Block diagram 與完整 interface tables；Guide 分開 bit fields、flow、IRQ、error、範例與限制。功能契約不變。 |