# AXI2AXI DMA 硬體資料表

版本 v0.1 草稿　繁體中文版

本文件以既有 AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2 為主要依據，配合 architecture v0.2 與現有 RTL 核對，供硬體整合或軟體開發使用。本版保持 APB3、32-bit address、既有 register offsets 與 status codes，不導入先前討論的新介面提案。

| 文件資訊 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件日期 | 2026-10-05 |
| 核對基準 | 62afb73f64ca |
| 儲存庫 | shlee123/axi_dma_ctrl |
| 伴隨文件 | Software Programming Guide v0.1 |

文件定位：Datasheet 說明硬體能力與整合條件；Software Programming Guide 定義 register 操作與 recovery 流程。範例中的平台 hooks 須由系統實作，不代表新增硬體功能。

# 1 功能與架構

DMA 以 Source AXI4 Read-only Master 的 AR/R channel 讀取資料，再透過 Target AXI4 Write-only Master 的 AW/W/B channel 依序寫出。軟體以 APB3 設定兩端 32-bit byte address 與 1～4096 bytes 的單筆搬移；Source 與 Target 可各自選 Single 或 INCR Burst。（規格第 1、2、4、6 項）

| 路徑 | 責任 |
| --- | --- |
| APB3 → dma_apb_regs | 配置 START 狀態 IRQ |
| dma_apb_regs ↔ dma_cdc ↔ dma_ctrl | 一致性命令快照及事件跨域 |
| Source AR/R → dma_read_engine → FIFO | 讀取完整 burst，驗證後才 commit |
| FIFO → dma_write_engine → Target AW/W/B | 先保留 payload，再寫出並等 B response |

Control 使用 PCLK；兩端 AXI 與同步資料 FIFO 共用 AXI_CLK，PCLK 與 AXI_CLK 可非同步。每端最多 1 筆 outstanding，但可同時存在 1 read 與 1 write。沒有 descriptor、scatter gather、命令佇列、software Abort 或 cache coherence 機制。（規格第 3、4、11、16 項；既有 register map）

| Offset | Register | 存取 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | DMA_SRC_ADDR | R/W | 32-bit Source byte address |
| 0x004 | DMA_TARGET_ADDR | R/W | 32-bit Target byte address |
| 0x008 | DMA_LENGTH | R/W | Length minus one 與 Single modes |
| 0x00C | DMA_CTRL | 讀寫不同 | START BUSY STATUS_CODE |
| 0x010 | INTR_CTRL | R / W1C | IRQ pending 與清除 |

# 2 外部介面與時脈重置

| 介面 | Port 或訊號群 |
| --- | --- |
| Clock / reset | pclk, axi_clk, reset_n |
| APB3 | psel, penable, pwrite, paddr, pwdata, prdata, pready, pslverr |
| Source read | m_src_ar{id,addr,len,size,burst,prot,cache,lock,qos,region,valid,ready}; m_src_r{id,data,resp,last,valid,ready} |
| Target write | m_dst_aw{id,addr,len,size,burst,prot,cache,lock,qos,region,valid,ready}; m_dst_w{data,strb,last,valid,ready}; m_dst_b{id,resp,valid,ready} |
| IRQ | dma_irq |

上表以 brace 表示同一 prefix 的 ports。APB data 固定 32 bits，address 預設 12 bits；PREADY 固定為 1，無 wait states。APB 完成條件為 PSEL && PENABLE && PREADY。未知或非 4-byte 對齊 offset 回 PSLVERR；非法 read=0、非法 write 無 side effect。Reserved bits 讀 0、寫忽略。（規格第 5 項）

AXI handshake 為 VALID && READY。Source/Target address=32 bits、LEN=8 bits、SIZE=3 bits、RESP=2 bits，WSTRB 寬度=AXI_DATA_WIDTH/8。AxID 固定為 AXI_ID_VALUE；PROT/CACHE 為 parameters，LOCK/QOS/REGION=0，不提供 USER 或 exclusive access。（規格第 4、24 項）

reset_n 共用外部 asynchronous reset；各域 asynchronous assertion、synchronous deassertion。全部配置、status、IRQ、FIFO 與 CDC reset 為 0；length=0 編碼為 1 byte，但 reset 不啟動 DMA。永久 stall 的 reset recovery 必須協調 slave/interconnect。（規格第 6、12 項）

# 3 傳輸與 burst 規則

B=AXI_DATA_WIDTH/8；兩端 address 必須對齊 B，length 可以不是 B 的倍數。硬體獨立處理兩端 4KB boundary，Source 與 Target burst 不需一對一。（規格第 7、8、17 項）

remaining_beats = ceil(remaining_bytes / B)

page_beats = (4096 - (address % 4096)) / B

read_beats = min(MAX_BURST_LENGTH, remaining_beats,

page_beats, available_FIFO_space)

write_beats = min(MAX_BURST_LENGTH, remaining_beats,

page_beats, verified_FIFO_data)

AxLEN = burst_beats - 1; AxSIZE = log2(B); AxBURST = INCR

Single 模式令該端 burst_beats=1、AxLEN=0，AxSIZE 不改變。FIFO 空間需計入已承諾的 read burst，assert VALID 後 payload 與長度保持穩定。最後 k bytes 的 WSTRB 只開低 k 位，其餘不寫。（規格第 6、7、17 項）

| 設定 | 行為 |
| --- | --- |
| 32-bit data, 10 bytes | WSTRB: 1111, 1111, 0011 |
| 32-bit data, src=0x1FFC, 12 bytes | Source 在 0x2000 切為 1 beat 及 2 beats |
| 32-bit data, src=0x1000, 1 byte | Source 讀 0x1000～0x1003；Target 只寫 1 byte |

Source 不做 narrow read。軟體必須確認完整末 beat 可讀，並確認 peripheral 的 read side effects。Address 以 modulo 2^32 wrap；硬體不因 overflow 或 overlap 回 CONFIG_ERROR，也不提供 memmove 保證。（規格第 8、21 項）

# 4 資料保護與完成定義

FIFO 區分 unverified、verified、reserved 與 free 資料。只有完整 Source burst 的 RRESP 全為 OKAY 且 RLAST 正確，才將資料升為 verified。Target assert AWVALID 前必須保留完整 verified payload，可合併多個成功 Source bursts 的前綴。（規格第 4.i、17、22 項）

Source error 或 timeout 後不允許 failed burst 成為 verified，停止新 Target transaction，丟棄未 commit 資料。已 assert AWVALID 的 payload 不可丟棄，即使尚未 AW handshake；必須送完所有 W beats 並等 B response。最後 W handshake 後即可释放该 burst 的 FIFO storage，BRESP 仍由 write engine 追蹤。（規格第 20、22 項；architecture v0.2 第 2 項）

## START 與 completion

Accepted START 清除前次 status/IRQ，取快照並跨域驗證。兩端 address misaligned 時不發 AXI、BUSY=0、CONFIG_ERROR 加 IRQ。合法 START 執行中，APB configuration 可改寫但只影響下一次快照。Ignored START 不修改前次結果。（規格第 11、18 項）

成功完成必須等最後相符 BID 的 OKAY B response 且無任何 outstanding/pending VALID。BUSY=0 本身不是 completion event；START 後同步延遲仍可能讀到 0。軟體須等待本次 IRQ pending/event。（規格第 15、25 項）

# 5 錯誤中斷與 recovery

| Code | 名稱 | 解讀與處置 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | NO_ERROR | 無錯誤；須有本次 completion event 才能判定成功 |
| 0x8 | SRC_RESP_ERROR | RRESP 非 OKAY；等待 obligation recovery |
| 0x9 | DST_RESP_ERROR | BRESP 非 OKAY；Target 可能部分更新 |
| 0xA | SRC_TIMEOUT | Source 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xB | DST_TIMEOUT | Target 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xC | CONFIG_ERROR | 位址未對齊；不發 AXI transaction |
| 0xD | SRC_PROTOCOL_ERROR | RLAST 不符；須 coordinated reset |

只有 RRESP/BRESP=OKAY 成功。First-error-wins；首次同拍兩端錯誤以 Source 優先，同端 protocol > RESP > timeout。後續 protocol fault 即使未覆蓋先前 code，仍會使 BUSY 鎖住直到 reset。（規格第 10、23 項）

IRQ 是 PCLK-domain level pending，無 per-source mask。INTR_CTRL[0] W1C 或 accepted START 清除；同拍新 event 優先 set。Error IRQ 可早於 recovery 完成，BUSY 仍為 1，recovery 結束不另發 success IRQ。（規格第 9 項）

Timeout 不撤回 VALID 或取消 accepted transaction。RID/BID 不符時 READY=0，不處理該 response；持續等待可計 timeout，但 timeout 後仍不能接受不符 ID。永久 stall 或 protocol fault 可能須 coordinated reset；已寫 Target bytes 不 rollback。（規格第 20、23、24 項）

# 6 Timeout 參數效能與版本

| 等待階段 | 計數條件 |
| --- | --- |
| Source AR | ARVALID && !ARREADY |
| Source R | Accepted read、有容量時等待相符 RID handshake；FIFO full 暫停 |
| Target AW / W | AWVALID/WVALID 等待 READY；未 assert WVALID 的準備時間不計 |
| Target B | 最後 W handshake 後等待相符 BID handshake |

各端獨立計數；進展 handshake 及 phase 切換歸零。到期同拍 handshake 優先，recovery 不反覆發布同一 timeout。AXI_TIMEOUT_CYCLES=0 停用 watchdog。（規格第 4.h、20.4 項）

| Parameter | 預設 | 合法範圍或用途 |
| --- | --- | --- |
| APB_ADDR_WIDTH | 12 | >=5; APB data fixed 32 |
| AXI_ADDR_WIDTH / DATA_WIDTH | 32 / 32 | Address fixed 32; data 8–1024 power of two |
| AXI_ID_WIDTH / VALUE | 6 / 0 | ID width >=1; constant ID |
| MAX_BURST_LENGTH | 8 | 1–256 |
| DATA_FIFO_DEPTH | 8 | >= MAX_BURST_LENGTH |
| AXI_TIMEOUT_CYCLES | 1024 | >=0; 0 disables |
| AXI_PROT_VALUE / CACHE_VALUE | 0 / 0 | 3-bit PROT; 4-bit CACHE |

理論單端 bandwidth=f_AXI×AXI_DATA_WIDTH/8 bytes/s；100 MHz 與 32-bit 的上限為 400 MB/s，非量測保證。實際受 FIFO、qualification、burst、response 與 backpressure 影響。IDLE channel-off 與 FPGA clock enable／ASIC 合法 gating 依規格第 14、19 項。

## 文件來源

doc/specification/AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2.txt
doc/architecture/AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2.md
doc/architecture/register_map/AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1.md
rtl/axi_dma_ctrl.v; rtl/dma_apb_regs.v

依規格定義軟體契約，核對 commit 62afb73f64ca。RTL 額外提供 start_pending guard；軟體仍須序列化 START，不依賴此保護。

v0.1　2026-10-05：依既有規格製作中英文硬體資料表，未變更功能契約。