# AXI2AXI DMA 軟體編程指南

版本 v0.1 草稿　繁體中文版

本文件以既有 AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2 為主要依據，配合 architecture v0.2 與現有 RTL 核對，供硬體整合或軟體開發使用。本版保持 APB3、32-bit address、既有 register offsets 與 status codes，不導入先前討論的新介面提案。

| 文件資訊 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件日期 | 2026-10-05 |
| 核對基準 | 62afb73f64ca |
| 儲存庫 | shlee123/axi_dma_ctrl |
| 伴隨文件 | Hardware Datasheet v0.1 |

文件定位：Datasheet 說明硬體能力與整合條件；Software Programming Guide 定義 register 操作與 recovery 流程。範例中的平台 hooks 須由系統實作，不代表新增硬體功能。

# 1 軟體操作模型

本 IP 是 APB3 控制、Source AXI read 與 Target AXI write 的單筆 DMA。CPU register base address 由 SoC 決定；DMA address 必須是兩端 AXI 可見的 32-bit bus address，不一定等於 CPU virtual address。沒有 64-bit HI register、DONE bit、IRQ_ENABLE、VERSION 或 ABORT register。（規格第 1～6 項）

| Offset | Register | 存取 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | DMA_SRC_ADDR | R/W | 32-bit Source byte address |
| 0x004 | DMA_TARGET_ADDR | R/W | 32-bit Target byte address |
| 0x008 | DMA_LENGTH | R/W | Length minus one 與 Single modes |
| 0x00C | DMA_CTRL | 讀寫不同 | START BUSY STATUS_CODE |
| 0x010 | INTR_CTRL | R / W1C | IRQ pending 與清除 |

## 初始化與共享存取

確認 clocks/reset、memory map、AXI_DATA_WIDTH、interrupt controller 與存取權限。Driver 須以 lock 與軟體 active state 序列化整段設定、START、等待與結果擷取；ISR 和 polling 不得同時消耗同一 pending event。BUSY 同步值不能取代 driver ownership。（規格第 11、25 項；driver 建議）

系統沒有保證 cache coherence。依平台 DMA API 處理 source clean、destination ownership／invalidate 及 memory barriers，確保 START 前資料可見，完成或 recovery 後再讓 CPU 使用 Target。範例的 platform hooks 由 BSP/OS 實作。

# 2 配置 register 詳解

| Register | Bits | 存取與 reset | 定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_SRC_ADDR 0x000 | 31:0 | R/W; 0 | Source byte address，需對齊 B |
| DMA_TARGET_ADDR 0x004 | 31:0 | R/W; 0 | Target byte address，需對齊 B |
| DMA_LENGTH 0x008 | 11:0 | R/W; 0 | LENGTH_MINUS_1 |
| DMA_LENGTH | 16 | R/W; 0 | SOURCE_SINGLE: 1 → ARLEN=0 |
| DMA_LENGTH | 17 | R/W; 0 | TARGET_SINGLE: 1 → AWLEN=0 |
| DMA_LENGTH | 15:12, 31:18 | RAZ/WI; 0 | Reserved |

B = AXI_DATA_WIDTH / 8

TRANSFER_BYTES = (DMA_LENGTH & 0xFFF) + 1

DMA_LENGTH = (nbytes - 1) | (source_single << 16)

| (target_single << 17)

合法 byte count 是 1～4096。Software 必須先檢查範圍，再計算 nbytes−1；不可把 0-byte 或 4097-byte request 截斷至 12 bits。Reset value=0 代表 1 byte、兩端 burst，不代表 0-byte DMA。（規格第 6.3 項）

| Bytes | 兩端 Burst 編碼 |
| --- | --- |
| 1 | 0x00000000 |
| 4 | 0x00000003 |
| 10 | 0x00000009 |
| 4096 | 0x00000FFF |

Single 僅改 burst length，AxSIZE 仍是 full data width。BUSY 期間三個 configuration registers 可寫，只影響下一筆 snapshot，不產生 CONFIG_ERROR。此能力不是 command queue，軟體仍須等前筆结果與 recovery 完成再 START。（規格第 6、11 項）

# 3 控制狀態與中斷 register

| Register | Bits | Read | Write |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_CTRL 0x00C | 31 | BUSY | 1=START command；0 忽略 |
| DMA_CTRL | 3:0 | STATUS_CODE | 忽略 |
| DMA_CTRL | 30:4 | 0 | 忽略 |
| INTR_CTRL 0x010 | 0 | IRQ_PENDING | 1 清 pending；0 無作用 |
| INTR_CTRL | 31:1 | 0 | 忽略 |

全部 reset 值為 0。START 是 write-one command，不需再寫 0，也不保存成可讀 bit。DMA_CTRL[31] 的 read 是 BUSY，write 是 START；不得用 read-modify-write 啟動或清 status。寫 status low bits 不會清除 status。（規格第 6 項）

Accepted START 才清除舊 STATUS_CODE 與 pending IRQ，並取得本次 snapshot。Known BUSY 時 START 忽略，不修改舊結果。Software 不得利用 BUSY CDC 尚未上升的空窗重送 START；未收妥前次結果也不得 START。（規格第 11、18 項）

INTR_CTRL 只有 bit 0 為 W1C；清 IRQ 不清 STATUS_CODE、不取消 DMA，也不代表 recovery 完成。STATUS_CODE 保留首個錯誤至 accepted START 或 reset。沒有 sticky W1C DONE/ERROR bit fields。（規格第 6、9、10 項）

IRQ 為 level，任何 completion/error 都設 pending，無硬體 enable/mask。Polling 可讀 pending 而將 CPU interrupt controller mask；ISR 模式則由 interrupt controller 開啟及 acknowledge。新 event 與 W1C 或 START clear 同拍，event set 優先。（規格第 9 項）

# 4 傳輸限制與軟體檢查

B=AXI_DATA_WIDTH/8。兩端 address 必須對齊 B，length 可任意 1～4096 bytes。Misalignment 在 START validation 時回 CONFIG_ERROR，不發 AXI、BUSY=0 並設 IRQ。APB offset 對齊則固定 4 bytes，與 DMA data alignment 是不同條件。（規格第 5、7、18 項）

跨 4KB page 由硬體拆 burst，軟體不用自行切 page。但超過 4096 bytes 必須拆多筆 DMA。每筆下一個 start address 仍須對齊 B，所以除了最後一筆外，chunk length 宜為 B 的倍數；4096 是所有合法 B 的倍數。（規格第 6、8 項；driver 建議）

Source 尾端會讀 ceil(length/B)×B bytes。最後不足一 beat 的多讀 bytes 不寫至 Target，但 Source memory region 必須可讀；peripheral 可能有 side effect。例：32-bit、1 byte 仍讀 4 bytes，Target WSTRB=0001。（規格第 21 項）

硬體 address 超過 0xFFFFFFFF 以 modulo 2^32 wrap，overflow 與 overlap 不判 CONFIG_ERROR。Driver 建議用 64-bit arithmetic 檢查 Source rounded read span 與 Target byte span 不跨 2^32，並拒絕 overlap；這是軟體安全策略，不是硬體限制。（規格第 8、25 項）

| 常見誤用 | 正確做法 |
| --- | --- |
| DMA_LENGTH = nbytes | DMA_LENGTH = nbytes - 1 |
| Single = byte access | Single 仍是 full-width beat |
| BUSY=0 after START = done | 等待本次 IRQ pending/event |
| W1C clears status | 只清 IRQ pending |

# 5 正常操作與錯誤處理

正常流程：取得 driver ownership → 確認無前筆 recovery → 檢查 buffers/length → 執行 cache preparation → 清已收妥的舊 IRQ → 寫 Source/Target/length → barrier → START → 等本次 pending event → 讀 status/BUSY → 保存結果 → W1C → 待 BUSY=0 → CPU buffer ownership。不得等待 BUSY 必須先變 1，短傳輸可能在 polling 前已完成。（規格第 25 項；driver 建議）

| Code | 名稱 | 解讀與處置 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | NO_ERROR | 無錯誤；須有本次 completion event 才能判定成功 |
| 0x8 | SRC_RESP_ERROR | RRESP 非 OKAY；等待 obligation recovery |
| 0x9 | DST_RESP_ERROR | BRESP 非 OKAY；Target 可能部分更新 |
| 0xA | SRC_TIMEOUT | Source 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xB | DST_TIMEOUT | Target 等待無進展；不能視為已取消 |
| 0xC | CONFIG_ERROR | 位址未對齊；不發 AXI transaction |
| 0xD | SRC_PROTOCOL_ERROR | RLAST 不符；須 coordinated reset |

Success 必須是本次 completion event 且 NO_ERROR；reset 後的 status=0 或 accepted START 清 status 都不能表示成功。Error IRQ 可在 BUSY=1 時出現；保存 code 後可清 IRQ，但仍需等 obligation recovery。Error 後 Target 可能部分改寫，不可當作有效完整輸出。（規格第 9、10、15 項）

0xD 必須 coordinated reset。其他 code 若 BUSY 永不下降也可能是後續 protocol fault 或永久 stall，須由平台有期限 recovery 判斷；不可因先前 code 不是 0xD 就保證能自動恢復。（規格第 10、20、23 項）

# 6 Polling 範例與平台介面

以下為 C-style 範例，不是可直接連結的 driver。Caller 必須持有 lock、軟體狀態確定無 active command，且 CPU IRQ 路徑不得同時 W1C。mmio_read32/write32 須為 ordered MMIO；deadline_expired 使用平台 timer。

enum { SRC=0x000, DST=0x004, LEN=0x008,

CTRL=0x00C, INTR=0x010 };

#define BUSY 0x80000000u

#define START 0x80000000u

#define CODE_MASK 0xFu

/* Platform hooks: MMIO, barriers, timer and DMA cache API. */

/* Return RESET_REQUIRED keeps device/buffers owned by driver. */

int dma_poll(uint32_t src, uint32_t dst, uint32_t n,

uint32_t beat_bytes, uint32_t *code_out) {

if (!n || n > 4096 || !beat_bytes) return BAD_ARG;

if ((src % beat_bytes) || (dst % beat_bytes)) return BAD_ARG;

uint64_t span = ((uint64_t)n + beat_bytes - 1)

/ beat_bytes * beat_bytes;

if ((uint64_t)src + span > (1ull << 32) ||

(uint64_t)dst + n > (1ull << 32)) return BAD_ARG;

if (dma_regions_overlap(src, span, dst, n)) return BAD_ARG;

if (mmio_read32(CTRL) & BUSY) return DEVICE_BUSY;

platform_dma_prepare(src, span, dst, n);

mmio_write32(INTR, 1u); /* old result already consumed */

mmio_write32(SRC, src);

mmio_write32(DST, dst);

mmio_write32(LEN, n - 1u); /* both sides Burst */

platform_dma_write_barrier();

mmio_write32(CTRL, START);

while (!(mmio_read32(INTR) & 1u)) {

if (deadline_expired()) return RESET_REQUIRED;

}

platform_dma_read_barrier();

uint32_t code = mmio_read32(CTRL) & CODE_MASK;

*code_out = code;

mmio_write32(INTR, 1u);

if (code == 0xDu) return RESET_REQUIRED;

while (mmio_read32(CTRL) & BUSY) {

if (deadline_expired()) return RESET_REQUIRED;

}

platform_dma_finish(dst, n); /* return CPU ownership */

return code == 0 ? SUCCESS : DMA_ERROR;

}

Software deadline 到期不等於硬體取消。RESET_REQUIRED 路徑必須保留 active/recovery ownership，先 coordinated reset，再釋放 buffers 或啟動下一筆；即使 code_out 尚未寫入也必須遵守此流程。

# 7 Interrupt 與 recovery 範例

中斷模式由 interrupt controller 設定 IRQ 路由與 mask。START 前先設定 driver active state 與 event storage，避免極短傳輸先完成。ISR 保存 status，清 pending 並通知 worker；wait/recovery/cache completion 留给 worker 處理，不在 ISR 長時間 busy-wait。

void dma_isr(void) {

if (!(mmio_read32(INTR) & 1u)) return;

uint32_t ctrl = mmio_read32(CTRL);

driver_capture_result(ctrl & CODE_MASK, !!(ctrl & BUSY));

mmio_write32(INTR, 1u);

platform_irq_ack();

driver_wake_worker();

}

void dma_result_worker(void) {

uint32_t code = driver_saved_code();

if (code == 0xDu) {

platform_coordinated_reset();

driver_report_failed_buffer(code);

driver_release_after_reset();

return;

}

while (mmio_read32(CTRL) & BUSY) {

if (recovery_deadline_expired()) {

platform_coordinated_reset();

driver_report_failed_buffer(code);

driver_release_after_reset();

return;

}

platform_wait_or_yield();

}

platform_dma_finish_saved_destination();

driver_report_result(code);

driver_release_command();

}

ISR/worker 的 event storage 與 active state 須同步，worker 必須在結果保存完畢後才運作；上例的 helpers 代表平台原子同步與 IRQ acknowledgement，不是 IP register。無新 success IRQ 通知 error recovery 結束，因此 worker 檢查 BUSY 或執行有期限 reset recovery。（規格第 9、20 項）

清 pending 只處理 DMA IRQ source；interrupt controller 的 end-of-interrupt 需依平台規定執行。錯誤輸出不可宣告整筆成功，cache 維護也不能修復已部分改寫的內容。

# 8 範例除錯與版本

| 操作 | 配置或結果 |
| --- | --- |
| 10 bytes: src=0x1000, dst=0x2000, B=4 | DMA_LENGTH=0x9; WSTRB=1111,1111,0011 |
| 4096 bytes, both Burst | DMA_LENGTH=0x00000FFF |
| 4096 bytes, Source Single | DMA_LENGTH=0x00010FFF |
| 4096 bytes, both Single | DMA_LENGTH=0x00030FFF |
| B=4, src=0x1001 | START → CONFIG_ERROR 0xC + IRQ；無 AXI |

## 除錯重點

沒有 IRQ/event：檢查 clocks/reset、APB access、IRQ routing、polling/ISR 競爭，及錯誤 RID/BID 或永久 stall。不要重送 START；先保留軟體 active state 並按 deadline recovery。IRQ 已清但 status 未清是正常設計；下一個 accepted START 或 reset 才清 status。

傳輸量不符：核對 length-minus-one、byte count、Single 不是 byte read、實際 AXI_DATA_WIDTH 與末 beat WSTRB。APB PSLVERR 與 DMA CONFIG_ERROR 不同：前者是 register access 非法，後者是 accepted START 後位址 alignment validation。（規格第 5、6、7 項）

## 文件來源

doc/specification/AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2.txt
doc/architecture/AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2.md
doc/architecture/register_map/AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1.md
rtl/axi_dma_ctrl.v; rtl/dma_apb_regs.v

依規格定義軟體契約，核對 commit 62afb73f64ca。RTL 額外提供 start_pending guard；軟體仍須序列化 START，不依賴此保護。

v0.1　2026-10-05：依既有規格完成中英文操作指南，提供 polling、IRQ 與 recovery 範例。範例尚需 BSP/OS 移植與平台驗證。