# AXI2AXI DMA 硬體資料表

v0.2 檢視草稿　繁體中文版

本版依最初規劃的八個主題重新分章。功能內容以既有 Specification v0.2 為主，保持 APB3、32-bit address、1～4096 bytes、既有 register map 與 status codes。這是文件結構修訂，不變更硬體或軟體契約。

| 項目 | 基準 |
| --- | --- |
| 主要規格 | AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2 |
| 架構文件 | AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2 |
| Register map | AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1 |
| RTL 核對基準 | 62afb73f64ca |
| 伴隨文件 | Software Programming Guide v0.2 |

## 章節目錄

1  功能與 Feature

2  Block diagram 與架構

3  Clock 與 Reset

4  Top module Pin list 與 Pin description

5  AXI protocol assumptions

6  Parameters

7  Performance 與 limitations

8  HW related constraints

附錄 A 提供規格項次對照與版本紀錄。

# 1 功能與 Feature

DMA 以 Source AXI4 Read-only Master 的 AR/R channel 讀取資料，再透過 Target AXI4 Write-only Master 的 AW/W/B channel 依序寫出。軟體以 APB3 設定兩端 32-bit byte address 與 1～4096 bytes 的單筆搬移；Source 與 Target 可各自選 Single 或 INCR Burst。（規格第 1、2、4、6 項）

| Feature | 能力 |
| --- | --- |
| Control | APB3 slave，32-bit data，無 wait states |
| Source / Target | 獨立 Read-only AR/R 與 Write-only AW/W/B |
| DMA command | 一次一筆，1～4096 bytes，32-bit byte addresses |
| Burst | 每端獨立 Single 或 INCR Burst；自動切 4KB boundary |
| Outstanding | 每端最多一筆，read 與 write 可同時執行 |
| Data path | 可參數化同寬資料介面，共用 synchronous FIFO |
| Notification | Level IRQ；可由軟體 polling pending bit |
| Protection | Alignment validation、RESP error、timeout、RLAST fault |

整合者可用此表評估基本能力；第 6 章列出 parameter 合法範圍，第 7、8 章列出效能界限及硬體條件。Register 的完整操作定義見 Software Programming Guide。

# 2 Block diagram 與架構

圖 1 依 architecture v0.2 展示 control、data 與 event paths。PCLK 與 AXI_CLK 之間透過 dma_cdc 傳送一致性快照與結果。（規格第 3、11、16 項）

| 路徑 | 責任 |
| --- | --- |
| APB3 → dma_apb_regs | 配置 START 狀態 IRQ |
| dma_apb_regs ↔ dma_cdc ↔ dma_ctrl | 一致性命令快照及事件跨域 |
| Source AR/R → dma_read_engine → FIFO | 讀取完整 burst，驗證後才 commit |
| FIFO → dma_write_engine → Target AW/W/B | 先保留 payload，再寫出並等 B response |

## 資料驗證與保留

FIFO 區分 unverified、verified、reserved 與 free 資料。只有完整 Source burst 的 RRESP 全為 OKAY 且 RLAST 正確，才將資料升為 verified。Target assert AWVALID 前必須保留完整 verified payload，可合併多個成功 Source bursts 的前綴。（規格第 4.i、17、22 項）

# 3 Clock 與 Reset

| Clock 或 Reset | Domain 與行為 |
| --- | --- |
| pclk | APB register bank、IRQ 與 software-visible image |
| axi_clk | Source/Target AXI、controller 與同步 FIFO 共用 |
| reset_n | 共用 active-low asynchronous reset；每域同步 release |

PCLK 與 AXI_CLK 不要求同步；Source 與 Target 不提供獨立 AXI clocks。Specification 未指定最大頻率、clock ratio 或 CDC latency 上限，須由目標平台 timing closure 決定。（規格第 3、12 項）

reset_n 共用外部 asynchronous reset；各域 asynchronous assertion、synchronous deassertion。全部配置、status、IRQ、FIFO 與 CDC reset 為 0；length=0 編碼為 1 byte，但 reset 不啟動 DMA。永久 stall 的 reset recovery 必須協調 slave/interconnect。（規格第 6、12 項）

## 跨域與 snapshot

START snapshot 在接收確認前保持穩定，不能以直接 sampling 多位元 register 的方式跨域。BUSY owner 在 AXI domain；completion/error 與 status code 以一致的 event/data 傳至 PCLK。短 pulse 不可直接用作跨域通知。（規格第 11 項）

## Reset 效果

| 狀態 | Reset 後 |
| --- | --- |
| Registers / shadow / FIFO / CDC | 0 |
| BUSY / STATUS_CODE / IRQ pending | 0 |
| DMA_LENGTH | 0；配置為 1 byte，但不啟動 |
| Source / Target mode | Burst |
| Old AXI VALID / IRQ | 不維持舊 transaction 或通知 |

# 4 Top module Pin list 與 Pin description

本章逐一列出 axi_dma_ctrl 的全部 51 個 RTL ports，方向以本 IP 為基準。A=APB_ADDR_WIDTH、D=AXI_DATA_WIDTH、I=AXI_ID_WIDTH；位寬以 bits 計，括號為預設值，bus 為 descending [width-1:0]。PCLK 指 pclk，AXI 指 axi_clk。這裡的 Pin 指 RTL port，不是封裝腳位編號。

Pin list 核對基準為 main commit 6e9113cd9643 的 rtl/axi_dma_ctrl.v；功能描述依既有規格第 3、4、5、9、12、23、24 項。

## 4 1 Clock and Reset

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pclk | In | 1 | Clock | APB 與 IRQ domain 的 clock；於 rising edge 更新狀態。 |
| axi_clk | In | 1 | Clock | Source、Target AXI 與同步 FIFO 共用 clock；可與 pclk 非同步。 |
| reset_n | In | 1 | Async | 共用 active low reset；非同步 assertion，各 clock domain 內同步 release。 |

## 4 2 APB3 and IRQ

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| psel | In | 1 | PCLK | High 選取此 APB slave。 |
| penable | In | 1 | PCLK | High 表示 APB access phase；与 psel 及 pready 同時為 1 時完成。 |
| pwrite | In | 1 | PCLK | 1 為 register write；0 為 register read。 |
| paddr | In | A (12) | PCLK | Register byte offset；有效 offsets 為 0x000、004、008、00C、010，須 4 byte 對齊。 |
| pwdata | In | 32 | PCLK | 32 bit APB write data；於有效 access phase 使用。 |
| prdata | Out | 32 | PCLK | 32 bit APB read data；reserved bits 與非法讀取回 0。 |
| pready | Out | 1 | PCLK | 固定為 1；此 slave 不插入 APB wait states。 |
| pslverr | Out | 1 | PCLK | Access phase 的非法或非 4 byte 對齊 offset 回 1；非法寫入無 side effect。 |
| dma_irq | Out | 1 | PCLK | pclk domain 的 level IRQ；completion 或 error 設 pending，W1C 或 accepted START 清除。 |

APB 完成條件為 psel && penable && pready；reserved bits 為讀 0、寫忽略。IRQ 與 DMA error 的軟體處理詳見 Software Programming Guide。

## 4 3 Source AXI Read Address

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_src_arid | Out | I (6) | AXI | Request ID；固定為 AXI_ID_VALUE，預設 0。 |
| m_src_araddr | Out | 32 | AXI | Burst 起始 byte address；須對齊 AXI_DATA_WIDTH/8，合法位寬固定 32。 |
| m_src_arlen | Out | 8 | AXI | Burst beats 減 1；Single 為 0，beats 上限為 MAX_BURST_LENGTH。 |
| m_src_arsize | Out | 3 | AXI | 每 beat byte 數的 log2；固定 full width，預設 32 bit data 時為 2。 |
| m_src_arburst | Out | 2 | AXI | 固定 2'b01，僅支援 INCR burst。 |
| m_src_arprot | Out | 3 | AXI | 固定 AXI_PROT_VALUE，預設 3'b000。 |
| m_src_arcache | Out | 4 | AXI | 固定 AXI_CACHE_VALUE，預設 4'b0000。 |
| m_src_arlock | Out | 1 | AXI | 固定 0；不支援 exclusive access。 |
| m_src_arqos | Out | 4 | AXI | 固定 0；本 IP 不提供可程式化 QoS。 |
| m_src_arregion | Out | 4 | AXI | 固定 0；本 IP 不提供可程式化 region。 |
| m_src_arvalid | Out | 1 | AXI | High 表示 address payload 有效；handshake 前維持 VALID 與 payload。 |
| m_src_arready | In | 1 | AXI | 外部 slave 可接受 address；与 VALID 同拍為 1 時 handshake。 |

## 4 4 Source AXI Read Data

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_src_rid | In | I (6) | AXI | Read response ID；須等於 AXI_ID_VALUE，ID 不符時 RREADY 為 0。 |
| m_src_rdata | In | D (32) | AXI | Source full width read data；於 RVALID 與 RREADY handshake 接收。 |
| m_src_rresp | In | 2 | AXI | Read response；僅 2'b00 OKAY 成功，其他回 SRC_RESP_ERROR。 |
| m_src_rlast | In | 1 | AXI | 須在 ARLEN 所定義的最後 accepted beat 為 1；提前或缺少會進入 reset required fault。 |
| m_src_rvalid | In | 1 | AXI | 外部 slave 提供有效 read data 與 response；等待 RREADY handshake。 |
| m_src_rready | Out | 1 | AXI | DMA 可接收相符 RID 的 read beat；正常接收受 FIFO 容量限制，recovery 依 obligation drain。 |

## 4 5 Target AXI Write Address

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_dst_awid | Out | I (6) | AXI | Request ID；固定為 AXI_ID_VALUE，預設 0。 |
| m_dst_awaddr | Out | 32 | AXI | Burst 起始 byte address；須對齊 AXI_DATA_WIDTH/8，合法位寬固定 32。 |
| m_dst_awlen | Out | 8 | AXI | Burst beats 減 1；Single 為 0，beats 上限為 MAX_BURST_LENGTH。 |
| m_dst_awsize | Out | 3 | AXI | 每 beat byte 數的 log2；固定 full width，預設 32 bit data 時為 2。 |
| m_dst_awburst | Out | 2 | AXI | 固定 2'b01，僅支援 INCR burst。 |
| m_dst_awprot | Out | 3 | AXI | 固定 AXI_PROT_VALUE，預設 3'b000。 |
| m_dst_awcache | Out | 4 | AXI | 固定 AXI_CACHE_VALUE，預設 4'b0000。 |
| m_dst_awlock | Out | 1 | AXI | 固定 0；不支援 exclusive access。 |
| m_dst_awqos | Out | 4 | AXI | 固定 0；本 IP 不提供可程式化 QoS。 |
| m_dst_awregion | Out | 4 | AXI | 固定 0；本 IP 不提供可程式化 region。 |
| m_dst_awvalid | Out | 1 | AXI | High 表示 address payload 有效；handshake 前維持 VALID 與 payload。 |
| m_dst_awready | In | 1 | AXI | 外部 slave 可接受 address；与 VALID 同拍為 1 時 handshake。 |

## 4 6 Target AXI Write Data

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_dst_wdata | Out | D (32) | AXI | Target write payload；取自已 verified 並 reserved 的 FIFO 資料。 |
| m_dst_wstrb | Out | D/8 (4) | AXI | 每 bit 對應一個 byte lane；末尾 partial beat 只開低 k bits。 |
| m_dst_wlast | Out | 1 | AXI | 在第 AWLEN+1 個 write beat 為 1；beat 計數只由 W handshake 推進。 |
| m_dst_wvalid | Out | 1 | AXI | Write payload 有效；等待 WREADY 時維持 data、strobes 與 last。 |
| m_dst_wready | In | 1 | AXI | 外部 slave 可接受 write beat；與 WVALID 同拍為 1 時接受。 |

## 4 7 Target AXI Write Response

| Pin | Dir | 位寬 | Domain | Pin description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_dst_bid | In | I (6) | AXI | Write response ID；須等於 AXI_ID_VALUE，ID 不符時 BREADY 為 0。 |
| m_dst_bresp | In | 2 | AXI | Write response；僅 2'b00 OKAY 成功，其他回 DST_RESP_ERROR。 |
| m_dst_bvalid | In | 1 | AXI | 外部 slave 提供有效 write response；等待 BREADY handshake。 |
| m_dst_bready | Out | 1 | AXI | DMA 等待 write response 且 BID 相符時接受；IDLE 無 obligation 時為 0。 |

所有 AXI channels 的接受條件為 VALID && READY；等待 handshake 時 request payload 必須穩定。兩端 AXI 共用 axi_clk，沒有 USER ports、Source write channels 或 Target read channels。Clock 與 reset 詳見第 3 章，AXI obligations 與 timeout 詳見第 5 章。

# 5 AXI protocol assumptions

## 5 1 Handshake 與 burst

AXI handshake 為 VALID && READY。Source/Target address=32 bits、LEN=8 bits、SIZE=3 bits、RESP=2 bits，WSTRB 寬度=AXI_DATA_WIDTH/8。AxID 固定為 AXI_ID_VALUE；PROT/CACHE 為 parameters，LOCK/QOS/REGION=0，不提供 USER 或 exclusive access。（規格第 4、24 項）

B=AXI_DATA_WIDTH/8；兩端 address 必須對齊 B，length 可以不是 B 的倍數。硬體獨立處理兩端 4KB boundary，Source 與 Target burst 不需一對一。（規格第 7、8、17 項）

remaining_beats = ceil(remaining_bytes / B)

page_beats = (4096 - (address % 4096)) / B

read_beats = min(MAX_BURST_LENGTH, remaining_beats,

page_beats, available_FIFO_space)

write_beats = min(MAX_BURST_LENGTH, remaining_beats,

page_beats, verified_FIFO_data)

AxLEN = burst_beats - 1; AxSIZE = log2(B); AxBURST = INCR

Single 模式令該端 burst_beats=1、AxLEN=0，AxSIZE 不改變。FIFO 空間需計入已承諾的 read burst，assert VALID 後 payload 與長度保持穩定。最後 k bytes 的 WSTRB 只開低 k 位，其餘不寫。（規格第 6、7、17 項）

## 5 2 Response 與 transaction obligations

Source error 或 timeout 後不允許 failed burst 成為 verified，停止新 Target transaction，丟棄未 commit 資料。已 assert AWVALID 的 payload 不可丟棄，即使尚未 AW handshake；必須送完所有 W beats 並等 B response。最後 W handshake 後即可释放该 burst 的 FIFO storage，BRESP 仍由 write engine 追蹤。（規格第 20、22 項；architecture v0.2 第 2 項）

Timeout 不撤回 VALID 或取消 accepted transaction。RID/BID 不符時 READY=0，不處理該 response；持續等待可計 timeout，但 timeout 後仍不能接受不符 ID。永久 stall 或 protocol fault 可能須 coordinated reset；已寫 Target bytes 不 rollback。（規格第 20、23、24 項）

每端在 pending VALID 或 accepted transaction 存在時不得發下一筆 command。正常 completion 等最後相符 BID 的 OKAY B response，IDLE 必須無未完成 obligation。（規格第 4.g、15 項）

## 5 3 Timeout 與 protocol fault

| 等待階段 | 計數條件 |
| --- | --- |
| Source AR | ARVALID && !ARREADY |
| Source R | Accepted read、有容量時等待相符 RID handshake；FIFO full 暫停 |
| Target AW / W | AWVALID/WVALID 等待 READY；未 assert WVALID 的準備時間不計 |
| Target B | 最後 W handshake 後等待相符 BID handshake |

各端獨立計數；進展 handshake 及 phase 切換歸零。到期同拍 handshake 優先，recovery 不反覆發布同一 timeout。AXI_TIMEOUT_CYCLES=0 停用 watchdog。（規格第 4.h、20.4 項）

RLAST 應只在 ARLEN 所指定的最後 accepted beat assert；提前或預期末 beat 缺少 RLAST 进入 reset-required fault。W engine 只在第 AWLEN+1 個 W handshake 的 beat assert WLAST；只有 VALID && READY 推進計數。（規格第 23 項）

# 6 Parameters

| Parameter | 預設 | 合法值與作用 |
| --- | --- | --- |
| APB_ADDR_WIDTH | 12 | >=5；register byte address 寬度 |
| AXI_ADDR_WIDTH | 32 | 固定為 32，不支援其他值 |
| AXI_DATA_WIDTH | 32 | 8,16,32,64,128,256,512,1024 |
| AXI_ID_WIDTH | 6 | >=1 |
| MAX_BURST_LENGTH | 8 | 1–256 beats |
| DATA_FIFO_DEPTH | 8 | >= MAX_BURST_LENGTH entries |
| AXI_TIMEOUT_CYCLES | 1024 | >=0；0 停用，n 為連續無進展 AXI clocks |
| AXI_ID_VALUE | 0 | 寬度 AXI_ID_WIDTH；兩端共用 constant ID |
| AXI_PROT_VALUE | 3'b000 | 3-bit ARPROT / AWPROT |
| AXI_CACHE_VALUE | 4'b0000 | 4-bit ARCACHE / AWCACHE |

APB_DATA_WIDTH 固定 32，不是 top module parameter；BYTES_PER_BEAT=AXI_DATA_WIDTH/8 為衍生值。兩端 AXI 使用同一 AXI_DATA_WIDTH，沒有獨立 Source/Target width conversion。（規格第 4、5 項；top module）

MAX_BURST_LENGTH 不需為 2 次方。非法 elaboration configuration 應在 simulation 報錯停止；parameter legality 檢查不可成為不可合成的 datapath/control 邏輯。（規格第 4.j、13 項）

# 7 Performance 與 limitations

## 7 1 理論 bandwidth

Peak payload bandwidth per AXI side = f_AXI * AXI_DATA_WIDTH / 8

Example: 100 MHz * 32 / 8 = 400 MB/s

此計算是每端理論上限，read 與 write 流量不能相加成 DMA 複製吞吐量。既有規格沒有量測 throughput、最大頻率或 guaranteed latency；100 MHz 是說明用假設，不是支援頻率宣告。

## 7 2 效能影響因素

| 因素 | 影響 |
| --- | --- |
| Burst / response latency | 每端只有一筆 outstanding，下一筆等待前筆结束 |
| Source qualification | 完整 burst 成功後資料才可供新 Target burst |
| FIFO capacity | read space 與 reserved write payload 競爭容量 |
| Backpressure | 外部 READY/VALID 及内部 FIFO full 拉長傳輸 |
| CDC / command setup | 小筆傳輸較易受設定與跨域延遲影響 |

## 7 3 功能界限

本版僅提供單筆 1～4096-byte command，無 descriptor、scatter gather、command queue、software Abort、memmove 保證或 atomic rollback。僅 INCR burst、full-width reads 與相同兩端 data width；錯誤可能留下部分 Target 更新。Software 對限制的處置見指南第 6、8 章。

# 8 HW related constraints

## 8 1 位址與 memory region

Source 不做 narrow read。軟體必須確認完整末 beat 可讀，並確認 peripheral 的 read side effects。Address 以 modulo 2^32 wrap；硬體不因 overflow 或 overlap 回 CONFIG_ERROR，也不提供 memmove 保證。（規格第 8、21 項）

| 設定 | 行為 |
| --- | --- |
| 32-bit data, 10 bytes | WSTRB: 1111, 1111, 0011 |
| 32-bit data, src=0x1FFC, 12 bytes | Source 在 0x2000 切為 1 beat 及 2 beats |
| 32-bit data, src=0x1000, 1 byte | Source 讀 0x1000～0x1003；Target 只寫 1 byte |

兩端 AXI memory map 與權限須允許對應 access；額外 Source 末 beat 的 bytes 也須可讀。兩端 address alignment=BYTES_PER_BEAT，不可截除 low bits 後繼續操作。（規格第 7、21、24 項）

## 8 2 Reset 與 recovery 協調

Target 已 assert AWVALID 的 payload 要保留到全部 W beats 完成。永久 READY/response stall 不保證 BUSY 能自行下降；reset 必須協調 DMA、interconnect 與相關 slave。RLAST protocol fault 只有 coordinated reset 能離開 fault state。（規格第 20、22、23 項）

## 8 3 Clock gating 與 build

無 outstanding obligation 的 IDLE 才將 ARVALID/AWVALID/WVALID/RREADY/BREADY 全關閉。ASIC gating 不可阻擋 START、reset、CDC event 或未完 transaction。FPGA 使用 clock enable，不以 RTL 邏輯產生 gated clock 或 ICG；build definition 的名稱由 implementation 決定。（規格第 14、19 項）

# 附錄 A 規格對照與版本紀錄

| 章節 | 規格項次 |
| --- | --- |
| 1 功能與 Feature | 1, 2, 4, 6 |
| 2 Block diagram 與架構 | 3, 11, 16, 22 |
| 3 Clock 與 Reset | 3, 6, 11, 12 |
| 4 Top module Pin list 與 Pin description | 3, 4, 5, 9, 12, 23, 24 |
| 5 AXI protocol assumptions | 4, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 22–24 |
| 6 Parameters | 4, 5, 13, 24 |
| 7 Performance 與 limitations | 4, 6, 8, 10, 21–23 |
| 8 HW related constraints | 7, 8, 12–14, 19–24 |

## 文件來源與適用基準

doc/specification/AXI2AXI_DMA_Specification_v0.2.txt
doc/architecture/AXI2AXI_DMA_Architecture_v0.2.md
doc/architecture/register_map/AXI2AXI_DMA_Register_Map_v0.1.md
rtl/axi_dma_ctrl.v; rtl/dma_apb_regs.v

主要依據為既有 Specification v0.2，核對 RTL commit 62afb73f64ca。文件章節編號與規格項次不同：正文括號中的「規格第 n 項」指原規格項次。RTL 的 start_pending guard 是額外保護，不擴充軟體契約。

## 版本紀錄

| Version | Date | 修訂內容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-05 | 依既有規格製作初稿 |
| v0.2 | 2026-10-05 | 恢復原規劃八章，Datasheet 加入 Block diagram 與完整 interface tables；Guide 分開 bit fields、flow、IRQ、error、範例與限制。功能契約不變。 |
| v0.2 | 2026-10-13 | 增補 Top module Pin list 與 Pin description；逐一列出全部 51 個 ports 的方向、位寬、domain 與用途。核對 main 6e9113cd9643；既有功能規格不變。 |